REGLAREA DEBITULUI ŞI A TEMPERATURII UNUI MATERIAL GRANULAR

An universitar 2024 – 2025

A.7.	PROBLEME DE IDENTIFICARE A PĂRTII FIXATE

Identificarea buclei de reglare a debitului

Se pleacă de la analiza elementelor componente a acestei bucle şi se prezintă rezultatele identificării.

Bucla cuprinde:

a – transportorul melcat (TM);

b – transportorul cu cupe (TC);

c – doza gravimetrică (DG) cu adaptor.

a) referitor la transportorul melcat:

a.1.amplificatorul de putere primeşte la intrare tensiunea Ua şi furnizează la ieşire tensiunea Um; are structura din figură în care:

Ua                                    Um	         				Kap = 	31.075 [-]

Kap* e-sap

ap =0.01 [sec] = 10 [msec]

a.2.motorul de antrenare primeşte la intrare tensiunea Um şi furnizează la ieşire mărimea tm. Are structura din figură în care:

K1 = 0.693	[Nm/V]

Mr						K2 = 9.43	[rad/sec/Nm]

Um         K1                          -         K2              tm     		Tm1 = 0.1386	[sec]

Tm1s+1                             Tm2s+1                    		Tm2 = 0.943	[sec]

a.3.tahogeneratorul de măsurare a turaţiei (TG) şi adaptorul său primeşte la intrare turaţia tm şi furnizează prin  adaptor o tensiune U. Are structura din figură, în care:

Kt = 0.1    [U/rad/s]

tm            Kt                   U                              			Tt = 0.01   [sec]  = 10 [msec]

Tts+1

a.4. transportorul melcat (TM) primeşte la intrare turaţia tm şi furnizează debit intermediar de material granular comandat. Structura este dată în figura următoare.

Pm1           0.05                                				TQ1 = TTM = 5	[sec]

TBs(TQ1s+1)							Ktm =  0.563	[kg/sec/rad/sec]

TB =	60	[sec]

Ktm                                    +    Qi

Ttms+1                       +

b) Transportorul cu cupe (TC) are la intrare debitul intermediar (Q1), iar la ieşire debitul (Qm). Structura corespunde figurii următoare, în care:

Q1

Qm

K = 0.9

T = 10	[sec]

m = 1   [sec]

c) Doza gravimetrică cu adaptor: se consideră la intrare debitul Qm, iar la ieşirea adaptorului curentul iq, astfel încât, potrivit figurii următoare, avem:

Qm

iQm

KG = 0.16   [mA / kg / sec]

TG =    2    [sec]

Identificarea buclei de reglare a temperaturii

Se analizează elementele componente ale acestei bucle şi se prezintă rezultatele identificării.

a) Ventilul pneumatic (VP) şi convertorul electropneumatic (CEP)

-la intrare se aplică curentul iE, iar mărimea de ieşire este debitul de gaz metan (q)

Kpg

pg

Kpg = 0.01

Kce.Kv

Tv.s+1

Ie			       +	      q			Kce*Kv= 0.025 [Nm3/s/mA]

+				Tv =4 [sec]

b) Cuptorul(C) se va analiza împreună cu transportorul cu cupe (TC) rezultând structura din figură:									 Kc  =   288.6	[o C/Nm3/sec]

K

Tzs+1

Kst.e-st            Ts+1

Kc.e-sc

Tcs+1

I

q

m

+

+

KT =  0.8

KZ = 0.3

TZ=	120	[sec]

Tc =	821.5	[sec]

c = 123.225  [sec]

TT =	188.6	[sec]

T =	9.43	[sec]

c) Traductoarele de temperatură: pentru pirometru intrarea este temperatura m,                 ieşirea adaptorului este curentul Im, iar pentru termorezistenţa (TR) intrarea este temperatura aerului în cuptor, ieşirea fiind curentul Ic.

- pentru pirometru:

m	      Km	     lm				Km =   0.16 	[mA/oC)

Tms+1					Tm =	  4	[sec]

- pentru rezistenţă:

c	       KC	       lc				Kc =	0.1       [mA/oC]

TCs+1					Tc =	16	[sec]

1. CALCULUL REGULATOARELOR PRIN METODA  REPARTIŢIEI 	POLI-ZEROURI

  - CONSIDERATII ASUPRA PĂRŢII FIXATE

Metoda, bazată pe sistemul echivalent de ordinul doi, se aplică buclei de reglare a turaţiei .

Mr

Ua  KAPe-sAP	       Um	         K1		   -		  K2		TM

TM1s+1			        TM2s+1

KT

TTs+1

Se operează apoi o serie de transformări pentru a aduce partea fixată  la forma cerută de metoda Guillemin – Truxal:

a) se neglijează  perturbaţiile (Mr =0);

b) se aproximează  timpul mort sub forma:

e-τAPs≅11+s τAP= 11+0,01s = e-0,01s

c) se transfigurează  sistemul la forma reacţiei negative unitare.

Întrucât Tt <<TM2, rezultă  :

0,9430,953 s + 1

în care : TM*=TM2+TT = 0,953  		şi  KM*=K2KT = 0,943

- deoarece constanta  (TT ) rămâne mult mai mică faţă de cele ale buclei, mărimile de intrare  şi de ieşire au aproximativ aceeaşi evoluţie dinamică,  deci se poate admite pentru bucla de reglare a turaţiei o structură  simplificată:

HR

u0

u

-

TM

HR

31,071+0,01s

u0

u

-

TM

0,6930,1386s+1

9,430,943s+1

0,10,01s+1

0,01s+10,1

Adică:

În  aceasta situaţie majoritatea performanţelor impuse asupra mărimii de ieşire TM sunt valabile şi pentru mărimea (u), excepţie făcând stv pentru care :

stv (u)=kT· stv (TM)

  - CALCULUL REGULATORULUI HR1(s) PENTRU CAZUL SISTEMULUI ECHIVALENT DE ORDINUL DOI NECORECTAT

- Se impune setul de performanţe:

stp = 	0	[V];

15	[%];

tr  	1,2	[sec];

B  	12	[rad/sec];

stv  	0,15	[V];

- Se determină parametrii sistemului de ordinul doi

53,94s2+8s+53,94

= 0,5446

n = 7,3442 radsec

pornind de la următoarele performanţe:

Alegem  *=13 %=0,13 => =ln*π2+ln*2 = 0,5446

Alegem tr* = 1 [sec] , iar tr* = 4n => n = 4tr*=7,3442  radsec

B=n 1-22+2-42+44=8,9535 < 12 (A)

stv= 2 n=0,1483<0,15 (A)

- Verificările impuse:

| Îndeplinit✔ | neîndeplinit |
| --- | --- |

stp = 	0	[V];

| îndeplinit✔ | neîndeplinit |
| --- | --- |

13	[%];

| îndeplinit✔ | neîndeplinit |
| --- | --- |

tr  	0,792	[sec];

| îndeplinit✔ | neîndeplinit |
| --- | --- |

B  	8,9535	[rad/sec];

| îndeplinit✔ | neîndeplinit |
| --- | --- |

stv  	0,1483	[V];

- Determinarea analitică a regulatorului are la bază figura de la începutul capitolului în care elementul (1/KT ) este ignorat.

20,310,01s+10,1386s+10,953s+1

53,94ss+8

0.0035082 (s+100) (s+7.215) (s+1.049)s (s+8)

Răspunsurile sistemului închis la intrare treaptă şi rampă unitară sunt:

Forma regulatorului HR1(s) este prea complicată, motiv pentru care se operează unele simplificări pentru ca relaţia obţinută să fie de forma unor regulatoare tipizate:

d.1) Se caută să se efectueze mici modificări ale coeficientului (1/2n) la forma  (1/2’’n)  astfel ca să se poată efectua simplificări a polul din HR1(s) cu unul din cele trei zerouri, fără a afecta performanţele.

’ = 0,51

’n = 7,1

0.0031758 (s+100) (s+7.215) (s+1.049)    s (s+7.242) = 0.0031758 (s+100)(s+1.049)s

52.487s2 + 7.215s + 52.49

d.2)  Se "ataşează " constanta cea mai mică (AP) la  cea mai mare, de pildă  TM*:

0.3545 (s+7.215) (s+1.038) s (s+8)

5450.3(s+100.6) (s2 + 7.427s + 54.27)

În acest caz regulatorul este realizabil, fiind un PID cu filtru de ordinul I.

e) Determinarea parametrilor de acord a regulatorului se efectuează prin identificare cu formele tip ale regulatorului de tip PID şi rezultă parametrii:

VR = 0,345

i = 0,963

d = 0,009895

TN = 0,0963

Se trasează grafic răspunsul sistemului închis H02’ şi H02” pentru o intrare treaptă unitară respectiv rampă în comparaţie cu răspunsul sistemului închis H02.

Concluzii:

Din răspunsul la treaptă putem trage concluzia că sistemul H02'' care are regulatorul HR1'' prezintă performanțe mult mai bune, atât din punct de vedere al timpului de răspuns, cât și al suprareglajului , în comparație cu sistemul H02'

care are regulatorul HR1'.

Din răspunsul la rampă observăm că ambele sisteme au la final aceeași amplitudine, ceea ce ne indică faptul că stv nu se modifică, astfel putem trage concluzia că diferențele dintre ele se manifestă în comportamentul tranzitoriu.

1.3. CALCULUL REGULATORULUI HR2 PENTRU CAZUL SISTEMULUI DE ORDINUL DOI CORECTAT (CORECTIA CU DIPOL)

- Setul de performante impus este mai sever:

stp=	0	      ;

10	[%];

tr 	1	[sec];

B  	 12	[rad/sec];

stv 	0,05	[V];

- Se determină parametrii sistemului de ordinul doi

56.52s2 + 8.889 s + 56.52

= 0,5912

n = 7.5182

pornind de la următoarele performanţe:

Alegem  *=10 %=0,1 => =ln*π2+ln*2 = 0,5912

Alegem tr* = 0,9 [sec] , iar tr* = 4n => n = 4tr*=7.5182radsec

B=n 1-22+2-42+44=8.7205 < 12 (A)

Se verifică referitoare la performanţele sistemului şi rezultă că nu sunt îndeplinite următoarele performanţe:

stv= 2 n=0.1573<0,05 (F)

Performanţele fiind afectate se  recurge la corecţia sistemului închis ajungând la forma:

.

Calculul valorilor polului şi zeroului de corecţie:

∆σ=1%

σ2= σ*- ∆σ=9%  => 2=0.6083

ωn2= ∆ωB1-222+2-422+424 = 7.6689 [rad/sec]

pczc = 1 + ∆σ = 1,01 => zc= pc1,01

pc= ∆σ22ωn2- stv* =   0.0920 = > zc=0,0911

pc = 0.0920

zc = 0,0911

- Verificarea se referă doar la timpul de răspuns care are valoarea:

tr =	42 ωn2 = 0,8574 [sec]; deci tr < tr impus

- Determinarea  analitică  a regulatorului HR2(s)

0.0038636 (s+100) (s+7.215) (s+1.049) (s+0.09113)s (s+9.394) (s+0.02881)

= 0,9846(0,01s+1)(0,1386s+1)(0,9533s+1)(10.9733s+1)s(0.1065s+1)(34.7102s+1)

Răspunsurile sistemului închis la intrare treaptă şi rampă unitară sunt:

Forma regulatorului HR2(s) este prea complicată, motiv pentru care se operează unele simplificări pentru ca relaţia obţinută să fie de forma unor regulatoare tipizate:

d.1) Se simplifică grupul  dacă

Astfel:

0.00036537 (s+100) (s+7.215) (s+1.181) (s+0.09113)  s (s+0.02881)

5.6173 (s+1.181) (s+0.09113) (s+5.383) (s+1.22) (s+0.09204)

d.2)  Se "ataşează " constanta de timp redusă la  constanta mare:

0.38653 (s+7.215) (s+1.049) (s+0.09105)s (s+9.39) (s+0.02881)

5942.6(s+0.09105)s+100.6)(s+0.09196) (s^2 + 8.68s + 58.46)

d.3) Se caută o simplificare a grupurilor  admisibilă în general dacă

0.034893 (s+100) (s+1.049)s

536.46s2 + 7.215s + 536.46

- Determinarea parametrilor de acord a regulatorului:

VR = 0,9484

i = 0,9633

d = 0,0099

TN = 0,0963

Se trasează grafic răspunsul sistemului închis H0C’, H0C” şi H0C”’ pentru o intrare treaptă respectiv rampă unitară în comparaţie cu răspunsul sistemului închis H0C.

Concluzii:

Din răspunsul la treaptă observăm că după simplificări doar regulatorul H'R2 respectă toate performanțele impuse , având un suprareglaj și timp de răspuns mic. Astfel este varianta optimă pentru performanțele impuse.

Din răspunsul la rampă tragem concluzia că toate sistemele urmăresc aproape perfect referința, având o eroare staționara la viteză mai mică de 0,05 ceea ce ne satisface performanțele impuse mai sus.

- CALCULUL REGULATOARELOR PRIN METODE FRECVENŢIALE PE BAZA SISTEMULUI ECHIVALENT DE ORDINUL DOI

  - CONSIDERAŢII ASUPRA PĂRŢII FIXATE

HR

u0

u

-

TM

Se analizează structura din figură, în care se operează o serie de simplificări:

21,5350,1486s+1

Tf= τAP+TM1 =  0,1486

Kf=KAP*K1 = 21,535

De asemenea se neglijează frecările vâscoase ale rotorului, aşa încât:

11.0106 s

1.0106

rezultând structura din figura următoare, performanţele fiind impuse mărimii (U) întrucât calcularea lor în raport cu mărimea (TM) e foarte simplă.

UA

U

  - DETERMINAREA FACTORULUI (VR) AL UNUI REGULATOR P

- Se impune următorul set de performanţe:

stp = 	0	[V];

15	[%];

tr  	1	[sec];

B  	10	[rad/sec];

cv > 5		[V];

- Calculul factorului de amplificare (VR)

Se reprezintă în diagrame logaritmice partea fixată Hf(s) sub forma diagramei de modul, sistemul fiind de fază minimă. La pulsaţia de frângere rezultă punctul F.

Hfs= KfTfs+11Ts = 21,31s(0,1486s+1)

- Se determină pulsaţia de tăiere () şi cea de frângere ().

= 4,48

= 6,7295

- Se determină factorul () corespunzător suprareglajului impus  şi se calculează valoarea :

= 0,12 (12%)

= 0.5649= -4.9609 dB

care apoi se reprezintă în decibeli. La  rezultă punctul N.

- Se translatează caracteristica iniţială (Hf) pentru a avea frângerea în N, rezultând astfel forma finală a buclei directe, deschise (). Este evident că:

= -(4,96 + 7.0011) = -11.9620=> VR=0,2523

acordând atenţie sensului translaţiei necesare.

- Verificările necesare se referă la următoarele performanţe:

  - Timpul de răspuns: presupune citirea pulsaţiei () din diagramele logaritmice şi întrucât  rezultă , deci trebuie ca ;

ωn=  6.015 => tr = 0,973 s 		=> verifica

  - Coeficientul erorii staţionare la viteză, care se citeşte direct din diagramele logaritmice la , fiind necesar ca ;

cvdB = 14 => cv =  5.3088		=> verifica

  - Lărgimea benzii de trecere se ia orientativ .

∆ωB ≅ ωt=4,48=> verifica

În continuare se reprezintă răspunsurile sistemului în buclă închisă la intrare treaptă respectiv rampă unitară

Concluzii:

Pe baza răspunsurilor sistemului în buclă închisă la o intrare de tip treapta unitară, respectiv rampă , putem trage concluzia că acesta respectă toate performanțele impuse, astfel valoarea regulatorului P este corect calculată.

  - Determinarea parametrilor unui regulator PI

- Se impune următorul set de performanţe:

stp =  0	[V];

7,5	[%];

tr  	1	[sec];

B  	10	[rad/sec];

cv ≥	10	[V];

Se încearcă folosirea unui regulator simplu de tip proporţional, dar acesta nu poate satisface toate performanţele impuse, în special cea referitoare la coeficientul erorii staţionare la viteză. În aceste condiţii se recomandă folosirea unui regulator de tip PI.

- Calculul parametrilor regulatorului

Structura acestui regulator este:

.

Pentru determinarea grafo-analitică a parametrilor se reprezintă mai întâi în diagrame logaritmice , diagrama de modul şi dreapta , rezultând punctele F şi N (vezi capitol 2.2). Se determină apoi grafic pulsaţia () şi coeficientul (cv) la .

Se plasează pulsaţiile () şi () astfel încât:

ωz≅0.1* wt = 0.365

ωp= ωz* cvcv*  =  0.1517

în care (). Cu ajutorul acestor pulsaţii se poate determina structura directă, deschisă a sistemului cu regulator PI (notat HdC). Parametrii regulatorului sunt:

Tz = 2.74

Tp = 6.5902

VR=  0.4693

În continuare se reprezintă răspunsurile sistemului în buclă închisă la intrare treaptă respectiv rampă unitară :

Concluzii: Pe baza răspunsurilor sistemului închis la o intrare de tip treaptă unitară , respectiv rampă , observăm că regulatorul proiectat respectă performanțele impuse , cu mici erori din cauza aproximărilor.

  - Determinarea unui regulator PD

- Se impune următorul set de performanţe:

stp = 	0	[V];

10	[%];

tr  	0,5	[sec];

B  	10	[rad/sec];

cv ≥ 5	[V];

Se încearcă folosirea unui regulator simplu de tip proporţional, dar acesta nu poate satisface toate performanţele impuse, în special cea referitoare la timpul de răspuns. În aceste condiţii se recomandă folosirea unui regulator de tip PD.

- Calculul parametrilor regulatorului

Structura acestui regulator este:

.

Pentru determinarea parametrilor se reprezintă mai întâi în diagrame logaritmice , diagrama de modul şi dreapta , rezultând punctele F şi N (vezi capitol 2.2).

Se  calculează t1 = 3,19

de unde =  1.3165

iar din  rezultă =   8.3990

Se plasează pe axa pulsaţiilor , reprezentând structura deschisă finală.

Se deduc parametrii acestui regulator PD:

VR= 2.8510

τd= 0.1486

TN=  0.0564

Verificarea performanţelor:

cv =   9.4406 => verifica

∆ωB ≅ ωt2=   8.3990 =>verifica

În continuare se reprezintă răspunsurile sistemului în buclă închisă la intrare treaptă respectiv rampă unitară :

Concluzii:

Pe baza răspunsurilor sistemului în buclă închisă la o intrare de tip treapta unitară, respectiv rampă , putem trage concluzia că regulatorul proiectat respectă toate performanțele impuse.

  - Determinarea parametrilor unui regulator PID

- Se impune următorul set de performanţe:

stp = 	0	[V];

7,5	[%];

tr  	0,5	[sec];

B  	10	[rad/sec];

cv ≥ 12	[V];

Având în faţă exemplele anterioare este evidentă imposibilitatea satisfacerii performanţelor impuse cu un regulator proporţional. Mai mult, nici un regulator PI sau PD nu va putea rezolva problema, urmând să se folosească un regulator combinat.

- Calculul parametrilor regulatorului

Structura acestui regulator PID este:

.

Se reprezintă mai întâi în diagrame logaritmice .

Se determină (), deci şi poziţia dreptei , rezultând punctul N şi structura Hd1.

= 0.6362

A = 0.4368

Se calculează (t2) şi se translatează spre dreapta structura (Hd1) până la (Hd2), aceasta implicând un regulator PD

t2 = 8.76

Se citeşte cv dat de Hd2, se calculează

Se plasează :

ωz=0.1* ωt2=0.876

ωp= ωz* cvcv*= 0.3035

rezultând structura completă (HdC), în care s-a adăugat şi regulatorul PI modificat.

Parametrii regulatorului vor fi:

VR=VRp *ωt2ωt1*cv*cv= 1.3515

Tz=1ωz=  1.1416

Tp=1ωp= 3.2951

τd= Tf= 0.1486

TN=τd* ts*ts=0.0619

În continuare se reprezintă răspunsurile sistemului în buclă închisă la intrare treaptă respectiv rampă unitară :

Concluzii: Din răspunsurile sistemului în buclă închisa la o intrare de tip treaptă unitară , respectiv rampă , observăm ca regulatorul proiectat respectă performanțele impuse ,dar nu cu exactitate, cu mici erori datorită aproximărilor făcute.

- CALCULUL REGULATOARELOR PRIN METODE FRECVENŢIALE CU ASIGURAREA UNEI MARGINI DE FAZĂ IMPUSE

  - CONSIDERAŢII ASUPRA PĂRŢII FIXATE

Metoda se aplica buclei de reglare a temperaturii cuptorului:

Kpg

Pg					Bi

Kc e-STc

TCs+1

KCE KV

TVs+1

ie				         +       q	    		                            +     c

KBZ

TBZs+1

+					                 +

KBZ

TBZs+1

ic

Un avantaj al metodei este acela că nu sunt necesare simplificări.

  - CALCULUL PARAMETRILOR UNUI REGULATOR PI

- Performante impuse:

- sistemul lucrează in regim de stabilizare, adică temperatura c= co=ct. funcţia principală fiind aceea de rejecţie a perturbaţiei externe pg şi I, în acest caz efectul este absolut necesar şi deci  stp*= 0

- marginea de fază k*=45 - 500, deci sistemul este relativ slab amortizat, dar acceptabil, deoarece procesul tehnologic nu este pretenţios, marginea de câştig mk*>5 dB;

- Calculul parametrilor regulatorului de tip PI :

presupune determinarea valorilor VR  si  i .

Se reprezintă în diagrame logaritmice partea fixată originală dată de :

1.3723e-05(s+0.25) (s+0.0625) (s+0.001217) e-123s

Caracteristica de modul si de fază a părţii fixate.

Din diagrama de modul şi de fază se determină pulsaţia

' = 0.00496 rad/s

pentru care

=    -117o =  -2.0420  [rad]

(Regulatorul PI introduce o fază de aproximativ –15o)

De asemenea se măsoară:

|Hf(j')|= 0.1715

Cu aceasta parametrii regulatorului vor fi :

5.8298

806.4516

Deci

= 4701 s + 5.83806.5 s

- Verificarea performanţelor presupune testarea:

k>45o;

mk >5 dB;

Pentru verificarea acestor performante se vor utiliza si caracteristicile de modul si faza a lui :

8.0002e-05 (s+0.00124) s (s+0.25) (s+0.0625) (s+0.001217) e-123s

Caracteristica de modul si de fază a părţii directe .

Determinarea marginii de fază:

0.00511 rad/s

γk=π+ <Hdjωt= 228° => γk> γk*

Determinarea marginii de câştig:

<Hdjω=-π => ω-π= 0.011 rad/s

mkdB=Hd(jω-π)dB≅ -6.7811 dB

  - CALCULUL REGULATORULUI PD

- Performante impuse:

- sistemul lucrează  mai ales în regim de urmărire şi trebuie să urmărească un profil precis o(t), ceea ce recomandă un regulator PD;

- erorile staţionare nenule deranjează  nesemnificativ;

- fiind frecvente pornirile se recomandă o margine de fază  mare, pentru suprareglaj redus:

k*>50 - 60o

şi simultan :

mk* >5 dB.

- Calculul regulatorului de tip PD:

36.286 (s+0.003741)s+0.03118

presupune determinarea parametrilor VR şi d întrucât  =  0.1  0.125

Din diagrama logaritmică  a părţii fixate

1.3723e-05(s+0.25) (s+0.0625) (s+0.001217) e-123s

se determină pulsaţia

<Hfjω0= -172° 	= >	ω0= 0.0108

β=0.12

|Hf0(j0)| = 0.0796

Parametrii de acord vor fi :

VR = 4.3543

d = 267.2918

N =  32.0750

deci

HR(s) = 36.286 (s+0.003741)s+0.03118

c) Verificarea necesită reprezentarea în diagrame logaritmice a buclei deschise complete şi testarea performantelor

Hd= 0.00049795 (s+0.003741)(s+0.25) (s+0.0625) (s+0.03118) (s+0.001217)e-123s

Caracteristica de modul si de fază a părţii directe .

Determinarea marginii de fază:

0.108 rad/s

γk=π+ <Hdjωt= 240° => γk> γk*

Determinarea marginii de câştig:

<Hdjω=-π => ω-π= 0.0174 rad/s

mkdB=Hd(jω-π)dB≅ -1.16dB

  - CALCULUL PARAMETRILOR UNUI REGULATOR PID

Raportul   o/'=                    se încadrează in intervalul impus.

a) Performanţele impuse se referă la:

- eroarea staţionară la poziţie stp = 0;

- o bună amortizare 	k* >55 – 60 o

mk* > 5dB.

- Calculul parametrilor regulatorului de forma:

foloseşte reprezentarea structurii

1.3723e-05(s+0.25) (s+0.0625) (s+0.001217) e-123s

în diagrame logaritmice, de unde se determină

pulsaţia: ' = 0.00389 rad/s			şi 0 = 0.0108

Metoda se poate aplica în cazul în care .

Cum 2.7763 nu  se pot scrie în continuare parametrii de acord ai regulatorului PID.

Se determină valorile |Hf(j’)| = -13.3498  [dB] şi |Hf(j0)| =	   -21.9817	[dB]

în raport cu care se recomandă:

2.8659

i =1.2T0 = 698.1317

d =0.5T0 =  290.8882

T0 =581.7764

deci   HR(s) = 23.883 (s+0.003438) (s+0.001432) s (s+0.02865)

c) Verificarea performanţelor impune trasarea în diagrame logaritmice a buclei complete şi testarea condiţiilor impuse.

Concluzii:

Din rezultatele de mai sus tragem concluzia că regulatoarele PI , respectiv PD sunt calculate corect , respectând marginea de fază impusă. Despre regulatorul PID observăm faptul că acesta nu respectă marginea de fază impusă , deoarece raportul ω0ω'  nu aparține intervalului (1.5-2.5) ceea ce face ca metoda de calcul a acestui regulator să nu fie valabilă.

- CALCULUL REGULATOARELOR PRIN METODE DE CVASIOPTIM

Se vor folosi metodele "simetriei" si "modulului" aplicate buclei de reglare a turaţiei din sistemul de reglare a debitului .

4.1. CONSIDERAŢII ASUPRA PĂRŢII FIXATE

Se folosesc aceleaşi consideraţii ca la punctul (1.1), adaptând structura în care bucla directă  va fi:

Hd = HR Hf = HR(KAP/( APs+1))*(K1KM*/(TM1s+1)(TM*s+1)) = HR 15374(s+100) (s+7.215) (s+1.049)

  - CALCULUL REGULATOARELOR PRIN METODA “MODULULUI”

Se foloseşte forma optima  a buclei directe :

5000s (s+100)

în care: T = AP = 0.01

- Calculul unui regulator PID apare dacă partea fixată conţine două constante de timp mari, aşa încât :

HR(s) = 0.32521 (s+7.215) (s+1.049)s

Se deduc parametri regulatorului PID :

VR = 2.688

i = 1.0918

d = 0.121

TN = 0.0121

b) Calculul unui regulator PI apare la o singură constantă de timp preponderentă:

Hf = 2130.9 (s+100) (s+1.049)

HR(s) =   2.688 s + 2.462s

Calculul parametrilor regulatorului  PI:

VR = 2.688

i = 1.0918

În cazul metodei modulului performanţele la treaptă unitară sunt:

= 4.3%, tr=6.75 AP, stp= 0,

dar aceste performanţe se referă la mărimea u(t), iar pe noi ne interesează performanţele obţinute în raport cu mărimea de ieşire TM(t), pentru care funcţia de transfer a sistemului închis este:

5000s2 + 100s + 5000

iar din răspunsurile sistemului verificăm performanţele:

  - CALCULUL REGULATOARELOR PRIN METODA "SIMETRIEI"

Forma optimă a buclei directe este:

5000 (s+25)s2(s+100)

unde T = AP = 0.01

Pentru a ne limita la un regulator tipizat, se adoptă pentru partea fixată  structura Hf'(s) din relaţia (4.5),astfel:

(4.11) HR(s)=  2.688 s2 + 69.65 s + 61.55s2

VR=0.1174      i=0.04;	  d=1.0916.

Performantele sistemului închis la o treapta unitara , in cazul metodei simetriei sunt:  tr*=11.1T=  0.1110   [sec];   = 43  %.

Recalcularea performantelor in raport cu TM(t) presupune calculul răspunsului indicial după relaţia:

H0's= 1KTΩ τTs+12T∑2s2+2T∑s+1  = 4.715e05 (s+0.106)s^2 + 100s + 5000

si compararea performantelor reale cu cele de mai sus.

- CALCULUL REGULATOARELOR IN CAZUL REGLARII IN CASCADA

Această metodă se va aplica buclei de reglare a debitului materialului granular varianta A şi sistemului de reglare a temperaturii acestui material.

  - CONSIDERAŢII ASUPRA PĂRŢII FIXATE

La reglarea de debit se mai simplifica structura:

[(TTs+1)/KT]KTM/(KTMs+1)KTM*/(TTM*s+1) = 5.634.99s+1

În care :

KTM* = KTM/KT = 5.63

TTM*=TTM-TT = 4.99

şi respectiv dacă  timpul mort m se aproximează cu un element de ord I avem:

[Ke-sm/(Ts+1)]Kg/(Tgs+1)[K/(Ts+1)(ms+1)]Kg/(Tgs+1)K*/(T*s+1)= 0.1443.1386s+1

în care :

K* = K.KG = 0.144

T* = T+m+TG = 3.1386

rezultând structura din figură

Kap

aps+1

K

TM1s+1

KM*

TMs+1

KTM*

TTMs+1

K

T*s+1

TGs+1

Kg

M1				Pm1

Ua				  -				     +		   iq		  Qm

U

iQ

În continuare performantele se vor referi la mărimile de ieşire (u) si (iQ) ale traductoarelor respective.

În cazul sistemului de reglare a temperaturii se preia structura neglijând perturbaţia  (pg)  şi aducând bucla internă la forma reacţiei negative unitare.

În acest scop se fac următoarele simplificări :

KceKvKce-scKc/(Tvs+1)(Tcs+1)(Tcs+1)Kf Kce-sc/(Tfs+1) = 208.2249841.5s+1e-123.225s

in care :

Kf = KceKvKc Kc = 0.7215

Tf =Tv+Tc+Tc = 841.5

şi respectiv:

(Tcs+1)Kt e-st/[Kc(TTs+1)]Kt* e-st/(TT*s+1)

în care :		KT*=KT/Kc= 8

TT*= TT - Tc = 172.6

Structura părţii a buclei de reglare a temperaturii este ca în figura următoare:

Kf

Tfs+1

Kt*e	-st

Tts+1

Km

Tms+1

ie			     ic				        m

ic

im

  - CALCULUL REGULATOARELOR SISTEMULUI DE REGLARE A DEBITULUI

Se începe cu bucla interioară pentru care avem:

HR=[(TM1s+1)(TM*s+1)]/2apsKapK1KM* = 0.32521 (s+7.215) (s+1.049)s

Structura completa  este prezentata  in fig. 5.3

Figura. 5.3  .

MR                                                  Pm2

iQc                     HRQ                    HR	             KAPK1                      -      KM*                    KTM*           +       K*    						           (APS+1)(TM1S+1)                   TM*S+1           TTM*S+1             T*S+1

Datorita plecării metodei modulului rezulta ca :

UΩ(s)UΩ0(s)=H0Ωs= 12τ2APs2+2τAPs+1= 10.0002s2+0.02s+1

Cum insa:

AP<<TTM*   si   AP<<T* ,atunci:

(5.10')

H0(s)1/(2aps+1)= 10.02 s + 1

Conform metodei de calcul se poate scrie că:

(5.11)   H0(s)KTM*/(TTM*s+1)=KTM*/(2aps+1)(TTM*s+1)KTM*/(TTM*s+1) =  5.634.99s+1

in care :

TTM**=TTM*+2AP= 5.01	; iar TQ=TTM**= 5.01;

analog celor din capitolul 4.2 rezulta ca pentru TQ=TTM** avem ca:

(5.14)HRQ(s)=(T*/2TTM**KTM*K*)[(T*s+1)/T*s)

= 0.797s+0.25393.1386s

fiind  vorba despre un regulator        .

Identificarea parametrilor de acord pentru cele doua structuri de acord foloseşte relatia:

(5.15)   HR=VR*(1+1s)(1+2s)/s

rezultand:

1=TM1=   0.1386

(5.17)		 	2=TM*=  0.953

VR = 2.4621

deci  HR=  0.32521 (s+7.215) (s+1.049)s

si respectiv :

VRQ= 0.3864

iQ=T*=  3.1386

deci   HRQ= 2.4621 (s+0.3186)s

In ceea ce priveste verificarea performantelor ,o importanta deosebita o are analiza raspunsului la perturbatia (Mr) aplicata buclei interioare si compararea efectului acestei perturbatii cu cazul reglarii monobucla cu un singur regulator.

Potrivit fig 5.3 cu iQ=0;  u0=0

u(s)= 49.574 (s+0.1996)(s+1.049) (s^2 + 100s + 5000)

La aceasta functie de transfer se traseaza raspunsul la treapta  0.1/s

Daca nu s-ar folosi structura in cascada ,pentru partea fixata care apare in figura 5.3 se calculeaza un regulator  PI cu asigurarea unei margini de faza date k*>450

VR=1/|Hf|=  0.5845

I=4/*= 0.0548

HR= 0.58451 (s+18.25)s

Notând :

Hf1=KAPK1/(APs+1)(TM1s+1) = 15538(s+100) (s+7.215)

Hf2=KM*/(TM*s+1) = 0.98951s+1.049

Hf3=KTM*K*/(TTM*s+1)(T*s+1) = 0.051765(s+0.3186) (s+0.2004)

avem: U1(s)=Hf2(s)/1+HR(s)Hf1(s)Hf2(s)Hf3(s) se calculeaza si rezulta :

U1s= 0.98951 s (s+100) (s+7.215) (s+0.3186) (s+0.2004)(s+100) (s+7.24) (s^2 - 1.899s + 2.398) (s^2 + 3.442s + 4.889)

la aceasta functie se traseaza raspunsul la treapta 0.1/s făcându-se comparaţie cu răspunsul obtinut pentru functia U la aceeasi intrare.

  - CALCULUL REGULATORULUI SISTEMULUI DE REGLARE A TEMPERATURII

Structura parţii fixate are forma simplificata  din figură:

Kfe-sTc

Tfs+1

HRC

HRm

Kt` e-st

Tt`s+1

im0  				ic0		            iE		   ic			m

Presupunem ca bucla interioara are un regulator PID. Parametrii de acord pentru bucla interioara rezulta direct folosind relatiile lui Zigler-Nichols:

VRC=0.9 c /Tf  Kf = 0.1827

ic=3.3c= 406.6425

Pentru a simplifica la maxim calculele se propune urmatorul mers de calcul:

HRCKfe-2sc/(Tfs+1) (VRCKf-3.3cs)(1+2.3cs)(1+Tfs)(cs+1).

Hoc(s)= VRCKf(1+2.3cs)/ 3.3cs(1+Tfs)(cs+1)+ VRCKf(1+2.3cs) =  8.8583e-07(s+0.01257)(s^2 - 0.006659s + 7.329e-05)

se determina polii sistemului p1=    -0.0126    ;  p2= 0.0033 + 0.0079i   ; p3= 0.0033 - 0.0079i

Se simplifica functia de transfer echivalenta a buclei inchise

Hoc(s)= 34.009s+0.01101

Se proiecteaza regulatorul extern

HR=2.3257

ω0=0.669

mk = 0.3225

VRm  = 2.3257

- CALCULUL UNUI REGULATOR CU PREDICŢIE

Datorită  timpului mort preponderent pe care îl prezintă  bucla de reglare a debitului, obţinerea unor performanţe bune necesită  un regulator cu predicţie pe bază  de model .

  - CONSIDERATII ASUPRA PĂRŢII FIXATE

Bucla interioară de reglare a turaţiei este calculată după metoda modulului aşa încât :

H0(s) =

Structura buclei de reglare a debitului materialului granular în care Hrp este regulatorul cu predicţie este:

KTM*K* e-sm

(2aps+1)(TTM*s+1)(T*s+1)

HRP

l0										i

iar partea fixată

Hf= KTM*K* e-sm/(2aps+1)(TTM*s+1)(T1*s+1)=Hf`(s) e-sm =  0.3821(s+50) (s+0.2004) (s+0.04704)

În care : T1*=T+TG= 21.26

  - CALCULUL REGULATORULUI CU PREDICŢIE

Setul de performante impuse este:

- eroarea staţionară  la poziţie		stp=0;

- suprareglajul 				* = 0;

- timpul de răspuns			tr <tr* 	  sec ;

Structura pe baza căreia se va face calculul este cea din figură, urmând a determina expresia  B(s) .

B(s)

e-sm

i0							im

Structura va satisface setul de performante şi în plus pentru HR2(s) =1, avem:

HR1(s)=B(s)1/Hf`(s) = 7.5921e-06 (s+50) (s+0.2004) (s+0.04704)s (s+0.1996)

Se încearcă satisfacerea acestor deziderate dacă:

B(s)=1/TBs(Tmins+1) =  0.0099601s (s+0.1996)

în care:

Tmin=min[(2AP+TTM*);(T1*)] = 5.01

iar TB va trebui determinat .

Suprareglajul =0 presupune poli reali in B(0).

Fie deci:

Bo(s)=1/(Trs+1)2   = 110.02 s+12

din care rezultă că:

Bo(s)=1/(TBTmins2+TBs+1)

Prin identificare rezultă:

Tr = 10.02

TB = 20.04

aşa încât :

B(s) =  0.0099601s (s+0.1996)

şi deci obţinem:

HR1 = {T1*/4[(2ap+TTM*)s+1](2ap+TTM*)s}(T1*s+1)/T1*s = 0.00038113 (s+0.04704)s

deci va fi necesar un regulator de tip PI având parametrii :

VR =  0.00038113

i=T1*= 21.26

deci  HR =0.00038113(1+ 121.26s)

Cum H(s) = HR1(s).Hf'(s) deci pentru HR2=1 rezultă un H(s)=B(s), iar structura este cea din figură

IQ0              	HR1								Hf(s)	       iQ

e-sm		H(s)

Se deduce  că:

Ho(s) = e-sm/(2Tmins+1)2 =  0.0099601s+0.09982 e-s

Verificările care se impun:

Ho(s) obţinut nu are suprareglaj deoarece conţine un pol real dublu, deci avem un regim tranzitoriu aperiodic. În cazul celor doi poli confundaţi avem:

tr’=6Tmin= 30.06

Dacă se ţine cont de timpul mort atunci regimul tranzitoriu al răspunsului indicial este:               tr =6Tmin+m= 31.06

  - Analiza rezultatelor

Se vor compara răspunsurile indiciale obţinute în cazul aceleiaşi părţi fixate

Hf =  1311.9(s+50) (s+0.2004) (s+0.04704) e-s

folosind un regulator PI simplu, calculat pe seama impunerii unei margini de fază .>600

ωt*=0.115

VR=0.0011

τi = 34.7826

HR = 0.0010941 (s+0.02875)s

La aceeaşi treaptă i0(s)=1/s se vor calcula iQ(t) pentru cazul regulatorului calculat cu metoda predicţiei şi iQ(t), corespunzător structurii H0(s). Simularea se va face în discret datorită includerii timpului mort.

Hoz= 1.367e-09 + 2.733e-09 z^-1 - 9.139e-13 z^-2 - 2.733e-09 z^-3 - 1.366e-09 z^-41 - 3.904 z^-1 + 5.713 z^-2 - 3.713 z^-3 + 0.9043 z^-4